- ELEKTROMAGNETICKÁ  INDUKCE

- magnetický indukční tok

- elektromagnetická indukce

- Faradayův a Lenzův zákon

- vlastní indukce, indukčnost cívky

- princip transformátoru

# Magnetický indukční tok

- skalární veličina definovaná vztahem Φ = B . S . cosα;  [Φ] = T. m2 = Wb (Weber)

S

B

α

n

- S obsah plochy rovinné plochy (např. smyčky, kterou vodič obepíná), α je úhel, který svírá normála k ploše se směrem magnetické indukce B

### Elektromagnetická indukce

- jestliže je vodivý obvod, např. rovinný závit, v časově proměnném magnetickém poli, pak v obvodu vzniká indukované elektrické pole a na koncích obvodu (v místě, kde je obvod přerušen) je indukované elektromotorické napětí Ui

- je-li obvod uzavřen, prochází jím indukovaný proud Ii

Ii

Ui

- nestacionární magnetické pole je příčinnou vzniku indukovaného elektrického pole a tento jev nazýváme elektromagnetická indukce

- mezi konci vodiče v nestacionárním magnetickém poli je indukované elektromotorické napětí Ui a uzavřeným obvodem prochází indukovaný proud Ii

#### Faradayův a Lenzův zákon

- Faradayův zákon elektromagnetické indukce

- Faraday usiloval o důkaz, že magnetické pole vytváří elektrický proud

- úspěchu dosáhl, když navinul na společné jádro dvě cívky a při změně proudu v jedné z nich vznikl i proud ve druhé cívce

- zobecnění Faradayových experimentů je Faradayův zákon  elektromagnetické indukce

- indukované elektromotorické napětí Ui je rovno záporně vzaté časové změně magnetického indukčního toku

- matematicky vyjádřeno   Ui = - ∆Φ/∆t

- v uzavřeném obvodu o odporu R vyvolá indukované napětí proud  Ii = Ui/R

- Lenzův zákon

-  určuje orientaci indukovaného proudu v uzavřeném vodiči (elektrickém obvodu)

-  indukovaný elektrický proud v uzavřeném obvodu má takový směr, že svým magnetickým polem působí proti změně magnetického indukčního toku, která je jeho příčinou

Vlastní indukce, indukčnost cívky

- Vlastní indukce

- vznik indukovaného elektrického pole ve vlastním obvodu jako následek změny proudu v tomto obvodu

- změna proudu vyvolá změnu jeho vlastního magnetického pole

- ve vodiči, který se nachází v měnícím se vlastním magnetickém poli, se indukuje elektromotorické napětí

- vlastní magnetické pole vytváří magnetický indukční tok Φ, který závisí na proudu I a vlastním vodiči

- platí Φ = L . I , veličina L se nazývá indukčnost vodiče a je jeho   charakteristickou veličinou (podobně jako elektrický odpor)

- při změně proudu o ∆I za dobu ∆t se magnetický indikční tok změní ∆Φ = L . ∆I

- ve vodiči se indukuje elektromotorické napětí

Ui = - ∆Φ/∆t = - L ∆I/∆t     L = (Ui ∆t)/∆I ; [L] = (V . s)/A = Wp/A = H (henry)

- vodič má indukčnost  1H, jestliže se v něm při rovnoměrném změně proudu o 1A za  1s indukuje elektromotorické napětí 1V

- Indukčnost cívky

- velkou indukčnost mají vodiče ve tvaru cívek, zejména cívky s uzavřeným feromagnetickým jádrem (tlumivky)

- indukčnost dlouhé válcové cívky s N závity, obsahem plochy závitu S, délky l, s jádrem s relativní permeabilitou цr   L = ц0цr(NS)/l

- indukčnost cívky, zapojené o obvodu, se projeví např. při zapnutí a vypnutí spínače

- při zapnutí zdroje se v cívce indukuje napětí, které má podle Lenzova  zákona opačnou polaritu, než je napětí zdroje, a proud v obvodu se zvětšuje postupně a ustálené hodnoty I2 dosáhne až po určité době

- při zmenšení napětí se indukuje napětí se stejnou polaritou, jako má zdroj napětí, a proud se opět zmenšuje po určitou dobu

I, U

Ui > 0

I         I0

##### 0                                                                           t

##### Ui < 0

##### Princip transformátoru

- je založen na elektromagnetické indukci

- transformátor tvoří dvě cívky (primární a sekundární) na společném ocelovém jádře z měkké oceli

- primární cívka C1 je připojena ke zdroji střídavého napětí U1 a prochází jí střídavý proud I1, ten vytváří v jádře transformátoru proměnné magnetické pole a v libovolném závitu primární nebo sekundární cívky se indukuje napětí

- závity cívek jsou spojeny za sebou, takže napětí na jednotlivých závitech se sčítají

I1

U2

C1           C2

U1

N1           N2