- OBVODY  STŘÍDAVÉHO  PROUDU

- vznik střídavého napětí a proudu

- jednoduché obvody střídavého proudu s R, L, C

- sériový RLC obvod, impedance

- usměrňování, zesilování a transformace

- porovnání stejnosměrného a střídavého proudu, výkon, efektivní hodnoty

- výroba a přenos elektrické energie

# Vznik střídavého napětí a proudu

- zdroj střídavého proudu se nazývá generátor střídavého proudu

- je založen na otáčení cívek v magnetickém poli

- proměnné napětí s harmonickým průběhem označujeme názvem střídavé napětí a elektrickým obvodem prochází střídavý proud, který má rovněž  harmonický průběh

# Jednoduché obvody střídavého proudu s R, L, C

- Obvod střídavého proudu s odporem (R)

-  nejjednodušší střídavý obvod, který má jen odpor

-  okamžitá hodnota proudu i je určena vztahem  i = u/R = Um /Rsinωt

-  veličina  Im = U/R  - amplituda střídavého proudu

-  pro střídavý proud s odporem platí Ohmův zákon, amplituda střídavého proudu nezávisí na jeho frekvenci

- odpor R rezistoru v obvodu střídavého proudu je stejný jako v obvodu stejnosměrného proudu, nazývá se také rezistance

- názorně můžeme sledovat děje v obvodech střídavého proudu pomocí osciloskopu

- křivky, které pozorujeme na jeho stínítku, jsou vlastně časové diagramy napětí a proudu, tzn. jsou to grafy okamžitých hodnot těchto veličin jako funkce času

- poloha časových diagramů na obrazovce umožňuje posoudit rozdíl fází obou veličin – fázový rozdíl φ

u, i

Um

u

i

0                         T/2                 Im                   t

- v jednoduchém obvodu s odporem mají obě veličiny stejnou fázi a jejich fázový rozdíl je nulový ( φ = 0)                                     U           I

- Obvod střídavého proudu s indukčností (L)

- obvod s cívkou, která má indukčnost

- střídavý proud procházející vinutím cívky vytváří měnící se magnetické pole

- to způsobuje, že v cívce se indukuje napětí, které podle Lenzova zákonu má  opačnou polaritu než zdroj napětí

-  následkem toho proud v obvodu nabývá největší hodnoty později než napětí

-  proud se za napětím zpožďuje a vzniká fázový rozdíl

-  osciloskopem se přesvědčíme, že křivka napětí je posunuta vzhledem ke křivce proudu na časové ose o T/4, což odpovídá fázovému rozdílu φ = π/2

-  pro okamžitou hodnotu proudu platí  i = Imsin(ωt - π/2) =  - Im cosωt

- připojíme-li cívku s uzavřeným feromagnetickým jádrem ke zdroji střídavého napětí měnitelné frekvence, zjistíme, že frekvence střídavého proudu má vliv na indukčnost cívky, při různých frekvencích změříme veličinu  Xl = Um /Im = U/I, kterou nazýváme induktance

-  induktance je přímo úměrná frekvenci

- cívka se chová v obvodu střídavého proudu jako odpor, nedochází však k přeměnám energie střídavého proudu v teplo, jako je tomu u rezistoru

-  Xl =  ωL    - L je indukčnost cívky

u, i

u

i

0                                                                       t

- indukčnost L cívky v obvodu střídavého proudu způsobuje fázový posun napětí cívky před proudem o úhel φ = π/2 a ovlivňuje proud v obvodu induktancí, induktance je přímo úměrná indukčnosti cívky a frekvenci střídavého proudu                                                                U

φ

I

- Obvod střídavého proudu s kapacitou (C)

- kondenzátor s kapacitou C v obvodu střídavého proudu má opačné účinky než cívka

-  když ho připojíme ke zdroji střídavého napětí, tak se periodicky nabíjí a vybíjí

-  dielektrikem mezi deskami kondenzátoru však vodivostní proud neprochází, mění se jen intenzita elektrického pole a dielektrikum se střídavě polarizuje

-  nabíjecí proud kondenzátoru je největší v okamžiku, kdy je kondenzátor nenabitý, tj. když napětí mezi deskami kondenzátoru nulové

-  naopak v okamžiku, kdy je kondenzátor nabit na napětí Um , je proud v obvodu nulový

-  křivka napětí je v tomto případě časově posunuta o T/4 za křivkou proudu

-  napětí je opožděno za proudem a jejich fázový rozdíl φ = - π/2

- okamžitou hodnotu střídavého proudu v obvodu s kondenzátorem vyjádříme rovnicí   i = Imsin(ωt + π/2) = Imcos ωt

-  připojíme-li kondenzátor ke zdroji měnitelné frekvence, podíl amplitud a proudu

Xc =  Um /Im = U/I, veličinu Xc nazýváme kapacitance   -  Xc = 1/ ωC

u, i

u

i

- t

- kapacita kondenzátoru v obvodu střídavého proudu způsobuje fázový posun napětí kondenzátoru za proudem o úhel  φ = - π/2  a ovlivňuje proud v obvodu svou kapacitancí, velikost kapacitance je nepřímo úměrná kapacitě kondenzátoru a frekvenci střídavého proudu                             I

φ

U

## Sériový obvod RLC-obvod, impendance

- obvody střídavého proudu obvykle nejsou jednoduché a také jejich prvky mají zpravidla několik parametrů – odpor, indukčnost i kapacitu

i

L                   uL

C                      uC           u

R

uR

- prvky obvodu prochází stejný proud, avšak napětí na jednotlivých prvcích se liší velikostí i vzájemnou fází

-  zatímco napětí uR má stejnou fázi jako proud, napětí uL proud předbíhá a napětí uR se za proudem zpožďuje

-  vzhledem k fázovým rozdílům nemůžeme získat hodnotu výsledného napětí u na celém obvodu jako aritmetický součet jednotlivých napětí

-  pro efektivní hodnotu U výsledného napětí platí  U2 = (UR)2 + (UL – UC)2

- UR,UL,UC  - efektivní hodnoty napětí na prvcích obvodu

-  U = I √ R2 + ( ωL – 1/ωC)2

- Impedance

- charakteristika obvodu jako celku, z Ohmova zákona pro impedanci platí

Z = Um /Im = U/I = √ R2 + (ωL – 1/ ωC)2

- jednotka impedance je ohm

-  rezonance – zvláštní případ, je-li při dané frekvenci XL = XC, ze vztahu vyplývá, že Z = R, fázový rozdíl napětí a proudu je v tomto případě nulový a obvod má vlastnosti rezistance

- proud v obvodu dosahuje největší hodnoty

- příslušná rezonanční frekvence f0 = 1/(2π√LC)

# Usměrňování, zesilování a transformace

- Usměrňování

- usměrňování střídavého napětí se provádí usměrňovačem, znamená to, že se střídavý proud usměrňuje na stejnosměrný

- usměrňovač

- jednocestný

- připojíme-li polovodičovou diodu do obvodu střídavého proudu, pracuje jako elektrický ventil

- prochází jí proud jen v kladných půlperiodách střídavého napětí, v záporných půlperiodách napětí obvodem proud neprochází

- výstupní napětí je stejnosměrné a pulzující, nastalo usměrnění střídavého proudu, přičemž se využívá jen jedna polovina periody střídavého napětí

-  pro praktické užití usměrňovače je důležité omezit pulsaci výstupního napětí, toho se dosahuje pomocí kondenzátoru připojeného paralelně k výstupu usměrňovače, v kladných půlperiodách se kondenzátor nabíjí a v záporných půlperiodách se přes rezistor RZ vybíjí, pulsace se částečně vyhladí

D

+

C                      RZ

- dvoucestný

- usměrňovač se čtyřmi diodami v tzv. Graetzově zapojení

- dvojicemi diod D1 a D2, D3 a D4 střídavě prochází proud a výstupní napětí pulzuje s dvojnásobnou frekvencí

- k dokonalému usměrnění pulsujícího napětí se používají složitější filtry s kondenzátory o velké kapacitě a s rezistory, popřípadě tlumivkami

L

D1                D3

### C                   C

D2                D4

- Zesilování

-  k zesilování střídavého proudu používáme  tranzistorový zesilovač

- od základního zapojení se liší především tím, že do kolektorového obvodu je zařazen rezistor RC

- na vstup zesilovače je připojeno zesilované napětí u1 a to v obvodu báze vyvolá změny proudu

-  s kolektorem je spojen výstup zesilovače, na němž je výstupní napětí u2

-  výstupní napětí má mnohem větší amplitudu než napětí vstupní, to znamená, že nastalo zesílení napětí, které vyjádříme veličinou A = u2 /u1

- vstup a výstup zesilovače oddělují od dalších obvodů kondenzátory, pro zesilované napětí mají tyto kondenzátory malou impedanci, avšak pro stejnosměrný proud je obvod kondenzátorem přerušen, vstup a výstup zesilovače je pomocí kondenzátorů oddělen od zdroje stejnosměrného napětí

- pro správnou funkci zesilovače je nutné vhodně zvolit pracovní podmínky činnosti tranzistoru

-  vstupní a výstupní napětí mají opačnou fázi

RC

RB

C

B            iC

výstup

iB                                           u2

vstup     u1                           E   iE

- Transformace

- snižování nebo zvyšování napětí; zařízení, které se k tomu používá se nazývá transformátor

-  princip transformátoru je založen na elektromagnetické indukci

-  transformátory podle konstrukce rozlišujeme na jednofázové a trojfázové

I1

U2

C1           C2

U1

N1           N2

- rovnice transformátoru  U2 /U1 = N2 /N1 = k

## Porovnání stejnosměrného a střídavého proudu, výkon, efektivní hodnoty

- Porovnání stejnosměrného a střídavého proudu

- Výkon

- proud v obvodu střídavého se periodicky mění, a proto se periodicky mění i okamžitá hodnota výkonu p střídavého proudu

-  pro obvod, který má jen odpor, platí  p = Ri2 = R(Im)2sin2ωt = Pmsin2ωt,

kde Pm = R(Im)2 je maximální okamžitá hodnota výkonu v průběhu periody střídavého proudu

-  střední hodnota výkonu je P = 1/2[(Im)2R]

- efektivní hodnoty střídavého proudu a napětí odpovídají hodnotám stejnosměrného proudu a napětí, při nichž je výkon v obvodu s odporem stejný jako výkon daného střídavého proudu, pro výkon střídavého proudu v obvodu s odporem platí   P = U.I

-  ve střídavém obvodu, který má kromě odporu R také parametry L a C, je výkon střídavého proudu ovlivněn fázovým rozdílem mezi napětím a proudem v obvodu

-  činný výkon střídavého proudu   P = U.I cosφ

- cosφ je účinník, φ je fázový rozdíl napětí a proudu

- Efektivní hodnoty

- hodnoty střídavého proudu, které odpovídají hodnotám proudu stejnosměrného, který má v obvodu jen s R stejný výkon jako proud střídavý

-  I = Im / √2  = 0,707Im

-  U = Um / √2  = 0,707Um

## Výroba a přenos elektrické energie

- Výroba elektrické energie

- elektrická energie se vyrábí v elektrárnách, přeměnou jiných forem energie

-  elektrárny rozlišujeme na tepelné, jaderné a vodní

-  v těchto elektrárnách se vyrábí elektrická energie v alternátorech

- existují také například větrné, sluneční a jiné elektrárny, které využívají alternativní zdroje, ale jejich využití je zatím malé

- Přenos elektrické energie

-  rozvod elektrické energie je uskutečňován složitou přenosovou soustavou, v níž je střídavé napětí transformováno na různou hodnotu

-  dálkový přenos, který často přesahuje hranice státu, se uskutečňuje při vysokém napětí (obvykle110 kV, 220 kV nebo 440 kV)

- vysoké napětí je nutné, aby se snížily ztráty elektrické energie vedením

- vlivem ztrát se přenášený výkon snižuje o hodnotu  P = I2R, kde I  je proud ve  vodičích vedení a R jejich odpor, jestliže se přenos uskutečňuje při vysokém napětí, prochází vedením menší proud, a tedy ztráty jsou menší

-  na menší vzdálenost - blízký přenos se elektrická energie přenáší nižším napětím (22 kV), které se získává transformací v rozvodnách napojených na vedení dálkového přenosu

- přenosovou soustavu ukončují transformační stanice, v nichž se získává trojfázové napětí  3 x 400 V / 230 V, které se rozvádí převážně pomocí kabelů k jednotlivým spotřebitelům