16. Stejnosměrný proud

Elektrický proud – uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem

I, jednotka A (ampér)

I = Q/t

- podíl celkového náboje, který projde průřezem vodiče, a doby t

Směr elektrického proudu – směr uspořádaného pohybu kladně nabitých nositelů

Jednoduchý obvod:

A

Ohmův zákon pro uzavřený obvod:

Uzavřený elektrický obvod se skládá ze dvou částí. Vnější část obvodu tvoří rezistory, spotřebiče, vodiče apod. připojené ke svorkám zdroje (přiřazujeme vnější odpor obvodu R). Vnitřní část obvodu – prostor mezi póly uvnitř zdroje (vnitřní odpor obvodu Ri)

Je-li U napětí na vnější a Ui napětí na vnitřní části obvodu, potom E = UQ, Ei = UiQ a z principu zachování energie vyplývá, že: UeQ = UQ + UiQ

neboli        Ue = U + Ui

Vyjádříme-li podle Ohmova zákona U = RI a Ui = RiI, dostaneme pro elektromotorické napětí vztahy

Ue = RI + RiI = (R+Ri)I

Odtud vyplývá Ohmův zákon pro uzavřený obvod:

Proud v uzavřeném obvodu se rovná podílu elektromotorického napětí zdroje a součtu odporů vnějších a vnitřních částí obvodu:

I = Ue / R+Ri

Kirchhoffovy zákony:

Složitější elektrické obvody nazýváme elektrické sítě. Důležité části tvoří uzly a větve.

Uzel – místo, kde se vodivě stýkají nejméně tři vodiče

Větev – vodové spojení sousedních uzlů

- Kirchhoffův zákon (pro uzel elektrické sítě): Algebraický součet proudů v uzlu se rovná nule.

Jestli-že se v uzlu stýká n větví, platí

n

Σ Ik = 0

k=1

- Kirchhoffův zákon (pro jednoduchou smyčku elektrické sítě): Součet napětí na rezistorech je v uzavřené smyčce roven součtu elektromotorických napětí zdrojů zapojených ve smyčce.

Jestli-že se ve smyčce nachází n rezistorů a m zdrojů, platí

n	          m

Σ RkIk = Σ Uej

k=1	         j=1

Příklad:

- zvolíme označení a směry proudů (bez ohledu na to, že skutečné směry neznáme)

- při sestavování rovnice pro proudy použitím 1. Kirchhoffova zákonu bereme proudy, jejichž vyznačený směr míří do uzlu, se znaménkem záporným, proudy vycházející z uzlu se znaménkem kladným. Např. pro uzel C v obr. můžeme psát rovnici:                  -I1 -I2 +I3 = 0	                                               (1)

- při sestavování rovnice na základě 2. Kirchhoffova zákona vybereme v síti uzavřenou smyčku a zvolíme v ní směr postupu (viz čárkované šipky). Elektromotorická napětí orientovaná souhlasně se směrem obíhání a napětí na rezistorech, kde zvolený směr proudu souhlasí se směrem obíhání, píšeme s kladným znaménkem, ostatní se znaménkem záporným. Např. pro smyčku ABCDA platí:    R1I1–R2I2 = Ue1-Ue2	                                (2)

a pro smyčku DCFED:    R2I2+R3I3 = Ue2		                (3)

- do veličinových rovnic (1), (2), (3) dosadíme číselné hodnoty veličin. Dostaneme soustavu číselných rovnic:

-I1 -I2 +I3 = 0

5I1–I2 = 6-3

I2+10I3 = 3

Matematický výsledek: I1 = 36/65,  I2 = -15/65,   I3 = 21/65

e)    Hledané proudy jsou: I1=0,55 A,   I2=-0,23 A,  I3=0,32 A

Záporný výsledek u proudu I2 znamená, že skutečný směr proudu

I2 ve větvi CD je opačný, než směr vyznačený na obrázku.

I3            R3 = 10Ω

E			            F

Ue2 = 3V

I2                      R2 = 1Ω

D    			           C

Ue1 = 6V

I1                     R1 = 5Ω

A			           B

Elektrický zdroj napětí:

- je každé zařízení, mezi jehož póly je i při připojení vodiče udržován rozdíl elektrických potenciálů neboli elektrické napětí

- ve vnější části obvodu se volné částice pohybují ve směru působení elektrostatických sil, které konají práci a nenabité části ztrácejí elektrickou potenciální energii, která se přeměňuje na teplo, světlo a podobně.

# W = QU

Uvnitř zdroje konají práci neelektrické síly

Ue = Wz/Q

Ue –elektromotorické napětí na nezatíženém zdroji

Ue = Uo

Uo – napětí na prázdno

U – svorkové napětí zatíženého zdroje

Ue  U

Zdroje elektrické energie:

Galvanické články – chemická reakce kovových elektrod a elektrolytů

Fotočlánek – využití sluneční energie

Termočlánek – zahřívá se místo styku dvou různých kovů, z jednoho přechází elektrony do druhého, na přechodu se objeví kontaktní napětí

Alternátor – přeměna mechanické energie