19. střídavý proud

Střídavý proud vzniká při pohybu vodiče v magnetickém poli nebo při pohybu magnetu u vodiče (cívka).

Proměnné napětí s harmonickým průběhem označujeme názvem střídavé napětí  a elektrickým obvodem prochází střídavý proud, který má rovněž harmonický průběh.

Střídavé napětí představuje harmonické elektrické kmitání a pro okamžitou hodnotu u střídavého napětí platí vztah:                           u = Umax sint

v němž Um je amplituda střídavého napětí a  je úhlová frekvence

Um

Uef              u			            Ief        Im

i  	         t

# T

T = 1/f

 = 2f

v síti je f = 50 Hz

Uef = Um/2 = 0.707 Um

i = Im sint

Ief = Im/2 = 0.707 Im

Efektivní hodnota střídavého U a I má stejné tepelné účinky jako stejnosměrný U a I a stejné hodnoty.

U střídavého proudu se efektivní hodnota zapisuje bez označení (bez ef).

Výkon střídavého proudu:

Proud obvodu střídavého proudu se periodicky mění, a proto se periodicky mění i okamžitá hodnota výkonu p střídavého proudu.pro obvod, který má jen obvod platí p = Ri2 = Ri2m sin2t = Pm sin2t, kde Pm = Ri2 je maximální okamžitá hodnota výkonu v průběhu periody střídavého proudu.

Z rozboru vyplývá, že střední hodnota je výkonu  P = 1/2 Pm, tedy P = 1/2 Im2R

To znamená , že harmonický střídavý proud má stejný střední výkon jako ustálený stejnosměrný proud takové hodnoty I, že platí    I2R =1/2 Im2R, čili I= Im/2 = 0.707 Im

Obdobně platí, že v obvodu s odporem má střídavý proud, jehož napětí je u =Um sint, stejný výkon, jako ustálený proud o napětí U = Um/2 = 0.707 Um.

Tyto hodnoty proudu a napětí nazýváme efektivní hodnoty proudu a napětí.

Efektivní hodnoty střídavého proudu a napětí odpovídají hodnotám stejnosměrného proudu a napětí, při nichž je výkon v obvodu s odporem stejný jako výkon daného střídavého proudu. Pro výkon střídavého proudu v obvodu s odporem platí vztah:                     P = UI

Střídavý proud v energetice:

- používají se alternátory, založené na elektromagnetické indukci (proud o frekvenci 50Hz)

Princip alternátoru spočívá v indukci střídavého napětí při otáčivém pohybu cívky v magnetickém poli.

Cívka v podobě vodivé smyčky se otáčí mezi póly magnetu úhlovou rychlostí . Označíme-li S obsah plochy smyčky, je magnetický indukční tok určen vztahem:  Φ = BS cost, kde B je velikost magnetické indukce magnetického pole magnetů. Podle zákona elektromagnetické indukce se ve smyčce indukuje napětí  u = -dΦ/dt  = BS sint

V cívce s N závity se indukuje střídavé napětí    u = NBS sint = Um sint , kde Um = NBS je amplituda napětí.

Alternátor v elektrárnách se však poněkud liší. Otáčivý pohyb koná elektromagnet - rotor. Střídavé napětí se indukuje v soustavě cívek – stator.   odběr proudu je jednodušší, vznikají menší ztráty.

V elektrárnách jsou trojfázové alternátory. Stator je tvořen třemi cívkami, jejichž osy svírají navzájem úhel 120°. Uprostřed mezi cívkami se otáčí magnet a v cívkách se indukuje napětí. Indukovaná napětí jsou navzájem posunutá o 1/3 periody a platí pro ně rovnice: u1 = Um sint

u1 = Um sin (t-2/3)

u1 = Um sin (t-4/3)

- součet střídavých napětí v libovolném okamžiku u1 + u1+ u1 = 0

Transformátor:

- zařízení, které umožňuje zvyšovat nebo snižovat elektrické napětí

- princip založen na elektromagnetické indukci

- rozlišujeme transformátory jednofázové a trojfázové

Jednofázový transformátor – je tvořen dvěma cívkami (primární, sekundární) na společném ocelovém jádře z měkké oceli. Primární cívka je připojena ke zdroji střídavého napětí U1 a prochází jí proud I1. Ten vytváří v jádře transformátoru proměnné magnetické pole a v libovolném závitu primární nebo sekundární cívky se indukuje napětí	ui = - ∆Φ/∆t

Závity cívek jsou navzájem spojeny a sebou, takže napětí na jednotlivých závitech se sčítají. Celkové napětí na primární cívce s N1 závity bude : u1 = - N1∆Φ/∆t

a na sekundární cívce s N2 závity bude napětí u2 = - N2∆Φ/∆t

Pokud má primární cívka zanedbatelný odpor, má indukované napětí u1 stejnou velikost jako připojený zdroj, má však opačnou fázi. Pro poměr efektivních hodnot indukovaných napětí z této úvahy vyplývá rovnice transformátoru: U2 / U1 = N2 / N1 = k    - transformační poměr transformátoru

Jestliže N1  N2, je k  1 a jde o transformaci nahoru; při N2  N1 je k  1 a nastává transformace dolů.