5. Mechanika tuhého tělesa

Tuhé těleso – je ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění.

Posuvný a otáčivý pohyb:

Posuvný pohyb – translace                             Otáčivý pohyb - rotace

Moment síly vzhledem k ose otáčení:

Moment síly M je vektor, který leží v ose otáčení  a jeho směr je dán pravidlem pravé ruky.

M = Fd ;       d – rameno síly		          						       r

[M] = Nm					        						F

Při konstantní síle je velikost momentu M tím větší, čím větší je rameno síly d.

Směr momentu síly určujeme podle pravidla pravé ruky: Položíme-li pravou ruku na těleso tak, aby prsty ukazovaly směr otáčení tělesa, pak vztyčený palec ukazuje směr momentu.

M

F

o

Momentová věta:

Působí-li na tuhé těleso otáčivé kolem nehybné osy několik sil F1 F2…Fn, jejichž otáčivé účinky jsou M1 M2…Mn, je celkový otáčivý účinek těchto sil určen výsledným momentem.

M = M1 + M2 + . …….. +Mn

Otáčivý účinek sil působících na tuhé těleso se navzájem ruší, je-li vektorový součet momentů všech sil vzhledem k dané ose nulový.

M = M1 + M2 + . …….. +Mn = 0

d    o   d/2

F                 2F

Skládání sil:

- k výpočtu používáme momentovou větu

působí-li na těleso dvě různé síly, každá jiným směrem z jiného místa, spojíme počáteční body sil, protáhneme síly aby se protnuly; kde se protnou naneseme jejich velikosti, doplníme do čtyřúhelníku; osa čtyřúhelníku je složená síla; tu pak přeneseme na spojnici počátečních bodů.

# Dvojice sil:

Dvojici sil tvoří dvě stejně velké rovnoběžné síly F, F´ navzájem opačného směru, které působí ve dvou různých bodech tělesa otáčivého kolem nehybné osy.

D = Fd

F

d			d – rameno dvojice sil

F´

Těžiště tuhého tělesa:

- je působiště tíhové síly působící na těleso v homogenním tíhovém poli.

Zavěsíme-li např. těleso tvaru desky postupně do bodů A, B, ustálí se v takové       A                        B

Poloze, že jeho těžiště leží na svislé přímce procházejí bodem závěsu, tj. těžnici.                  T

Průsečík obou dvou těžnic určuje polohu těžiště.

Jednoduché stroje:

- zařízení, která přenášejí sílu a mechanický pohyb z jednoho tělesa na jiné; umožňují měnit směr a velikost působící síly

- Stroje založené na rovnováze momentů sil: páka, kladka, kolo na hřídeli

- Stroje založené na rovnováze sil: nakloněná rovina, klín, šroub

Páka – je v rovnovážné poloze, je-li M1 = M2 , nebo-li F1d1 =F2d2

F2          d 1                  d 2           F1			      F2      d 1                  d 2                   F1

Kladka pevná - F1r = F2r  ;  F1 = F2

Kladka volná - F12r = F2r ; F1 = ½ F2

Kolo na hřídeli - F1R = F2r ;     R – poloměr kola ,  r-poloměr hřídele

Nakloněná rovina - F1l = Fgh

Smykové tření:

Třecí síla – Ft má vždy opačný směr než je směr rychlosti tělesa

a =F/m = |F1 - Ft| / m

Působí-li na pohybující se těleso dvě stejně velké síly navzájem opačného směru, (např. hnací síla v jednom směru a třecí síla, nebo jiná brzdící síla ve směru opačném), pohybuje se stálou rychlostí.

(Ft = fFN  ;     f –součinitel smykového tření)

Kinetická energie tuhého tělesa:

Ek = ½v2 (m1+m2+ … +mn)

a) při posuvném pohybu: Ek = ½mv2

b) při otáčivém pohybu: Ek = ½Jω

Moment setrvačnosti:

Je skalární fyzikální veličina, která vyjadřuje rozložení látky v tělese vzhledem k ose otáčení. Je definován vztahem: J = mnrn2